Script Yvan FOCSA - Architecture, pfSense et tests vidéo

Fiche personnelle pour enregistrer la partie architecture du MVP Cyber Trust / Daylight

But de ta partie. Prouver que l'architecture réseau n'est pas décorative : elle segmente Daylight, bloque les flux risqués et alimente Wazuh avec des logs exploitables.

# 1. Script oral prêt à lire

Ouverture : Je présente la partie architecture du MVP. L'objectif est de construire une base réseau réaliste pour Daylight, avec une segmentation claire et une supervision exploitable par le SOC Cyber Trust.

Schéma global : L'architecture est découpée en zones : USERS pour les postes, SERVERS pour les services internes, DMZ pour l'application Daylight, MGMT pour l'administration, SOC pour Wazuh et WAN pour l'exposition externe. Cette organisation limite les mouvements latéraux et rend les flux plus lisibles.

Matrice zones/flux : La matrice Excel reprend les zones, les adresses, les flux autorisés, les ports et les preuves associées. Elle sert de base de reprise pour l'exploitation ou pour une extension multi-sites.

pfSense : Dans le MVP, pfSense joue le rôle de firewall central. Les interfaces et les aliases rendent la configuration compréhensible. Les règles autorisent uniquement les flux nécessaires et bloquent les accès vers les zones sensibles.

Règles et posture : Côté LAN, les utilisateurs accèdent aux services attendus, mais les accès directs vers MGMT, SERVERS ou SOC sont bloqués. Côté WAN, la posture reste restrictive : aucune exposition inutile n'est ajoutée dans le lab.

Journalisation : Le point important est la remontée des logs. pfSense envoie ses événements vers Wazuh en syslog UDP 514. Un blocage réseau n'est donc pas seulement visible dans pfSense : il devient une alerte analysable par le SOC.

Preuve Wazuh : Dans Wazuh, les règles 110010 et 110020 permettent de qualifier les scans WAN et les tentatives de mouvement latéral vers MGMT. Cela montre le lien complet : architecture, blocage, log, alerte et réponse SOC.

Transition : Une fois cette base réseau posée, Youssef peut montrer comment Wazuh collecte et corrèle les événements provenant des différentes sources.

# 2. Écrans à ouvrir avant d'enregistrer

`Participants/Yvan_FOCSA/Architecture_schemas/YVAN_Schemas_Architecture-Architecture globale.drawio.png`

`Participants/Yvan_FOCSA/Architecture_schemas/YVAN_Schemas_Architecture-pfSense flux et regles.drawio.png`

`Participants/Yvan_FOCSA/Architecture_schemas/YVAN_Architecture_Zones_Flux_pfSense_Wazuh.xlsx`

`Participants/Yvan_FOCSA/Captures_pfSense/Interfaces Assignements.png`

`Participants/Yvan_FOCSA/Captures_pfSense/Aliases.png`

`Participants/Yvan_FOCSA/Captures_pfSense/Rules LAN.png` et `regles wan.png`

`Participants/Yvan_FOCSA/Captures_pfSense/Syslog Wazuh.png`

`Demonstrateur_Technique/Preuves_Captures/CAP-14`, `CAP-19`, `CAP-24`, `CAP-35`, `CAP-36` si tu veux des preuves Wazuh/pfSense déjà propres.

# 3. Comment tester avant la vidéo

| Étape | Test | Commande / action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Préparer les preuves | Ouvrir les schémas Yvan, la matrice Excel, les captures pfSense et Wazuh. | Tous les écrans sont prêts avant REC. |
| 2 | Vérifier les fichiers | `ls Participants/Yvan_FOCSA/Architecture_schemas` puis `ls Participants/Yvan_FOCSA/Captures_pfSense`. | Les schémas et captures Yvan sont visibles. |
| 3 | Regénérer les logs de démo | `cd Demonstrateur_Technique` puis `python3 Outils_utiles/generate_demo_logs.py`. | Les fichiers `Demo_Logs/*.log` sont créés. |
| 4 | Tester sans envoi réseau | `python3 Outils_utiles/send_demo_logs_to_syslog.py --dry-run --file pfsense.log`. | Les événements pfSense s'affichent dans le terminal. |
| 5 | Envoyer vers Wazuh si le lab tourne | `python3 Outils_utiles/send_demo_logs_to_syslog.py --host 10.10.50.10 --port 514 --protocol udp --file pfsense.log`. | Wazuh reçoit des événements syslog. |
| 6 | Tester le blocage MGMT | Depuis `poste-01`, lancer `Test-NetConnection 10.10.40.1 -Port 443`. | Connexion refusée ou bloquée, log pfSense généré. |
| 7 | Chercher dans Wazuh | Dans Discover/Security Events : `filterlog OR rule.id:(110010 OR 110020)`. | Les alertes pfSense apparaissent. |
| 8 | Capturer la preuve | Montrer `CAP-14`, `CAP-19`, `CAP-24`, `CAP-35` ou `CAP-36` si le live ne répond pas. | La démonstration reste défendable même sans live parfait. |

# 4. Requête Wazuh à montrer

`filterlog OR rule.id:(110010 OR 110020 OR 110030 OR 110040 OR 110050)`

Phrase à dire : “Cette recherche isole les alertes pfSense liées à la segmentation réseau : scan WAN, mouvement latéral, flux vers les zones sensibles et événements d'administration.”

# 5. Si le live bug pendant l'enregistrement

Ne pas dire “ça ne marche pas”. Dire : “Pour sécuriser la démonstration, je montre la preuve validée du lab.”

Basculer sur les captures déjà présentes dans `Demonstrateur_Technique/Preuves_Captures`.

Garder le récit : règle pfSense -> log -> alerte Wazuh -> qualification SOC.

Ne pas passer plus de 20 secondes à réparer en vidéo. Couper, relancer, ou utiliser une capture.

# 6. Checklist enregistrement Yvan

Overlay `overlay_yvan_focsa.png` visible pendant toute ta prise de parole.

Zoom navigateur 110-125 %, police lisible, notifications coupées.

Dire une phrase de valeur client pour chaque écran.

Finir avec la transition vers Youssef.

Durée cible : 3 min 30 à 4 min maximum.